Ti CC2640平台手机端OTA升级

- 文档目的

说明mobile端OTA升级的流程。

- 准备工作

OTA升级前需要先在mobile端下载并安装nRFConnect和SensorTag这两个APP。

- OTA升级流程

3.1 nRFConnect操作

1）P&G tracker上电后，长按3s，进入广播状态（注意:这里只有30s的广播时间）,可以通过串口查看打印信息来判断是否广播。

2)打开nRFConnect，app会自动搜索BLE设备，然后找到设备名为”P&G Tracker vxxxx”的设备(vxxxx为版本号)，点击connect开始连接设备；

3）进入如下界面表示成功建立连接；

4)点击最后一项服务，展开；

5)点击图示的“写”图标；

6)在弹框中输入要写入的值，这里写入0x01，然后点击下方的“send”进入OTA升级（led灯会不断闪烁）；

- 此时会有弹窗出现，要求输入PIN码，进行配对，PIN码为123456；

8)再次连接设备名为”P&G Tracker vxxxx”的设备，然后点击右上方的位置，展开设置；

- 点击“Refresh services”，刷新服务；

3.2 SensorTag操作

1)给予SensorTag存储与位置权限；

2)打开SensorTag，自动搜索BLE设备,找到设备名为”OAD Persistent App”的设备，点击开始连接；

3)连接成功后，会出现一个TI OAD Service的服务项，点击进入服务；

4)服务加载完成后，点击“SELECT CUSTOM FW”,选择要进行OTA升级的.bin文件；

5）开始OTA升级

6）完成OTA升级；